| 特 定 路 外 駐 車 場 届 出 チ ェ ッ ク リ ス ト |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住所 設置者 氏名 | （ ） － |  |  |  |  |  |  |  |
| 駐車場名 |  |  |  | 設置場所 |  | 玉野市 |  |  |
| 駐車面積 駐車台数 | 一般公共に供する部分 |  |  |  |  | それ以外の部分 |  |  |
|  | （合計） ㎡ |  |  |  |  | (合計) ㎡ |  |  |
|  | （合計） 台 |  |  |  |  | (合計) 台 |  |  |
| チェックリスト作成者 （氏名、連絡先を記入してください） |  |  | （ ） － |  |  |  |  |  |
| 傾斜路の有無 | 有 ・ 無 | 傾斜路の勾配 |  |  | ／ |  | 傾斜路の高さ | ｃｍ |

＊チェック欄は適合している場合は○を記入のこと

| １ 車いす使用者用駐車施設 （省令第２条） | チェック | 審査 |
| --- | --- | --- |
| （１）幅３５０ｃｍ以上の車いす使用者用駐車施設を一以上設けているか |  |  |
| （２）車いす使用者用駐車施設の表示をしているか |  |  |
| （３）車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路で、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路（移動等円滑化経路）について、経路の長さができるだけ短くなる位置に設けているか |  |  |
| ２ 移動等円滑化経路 （省令第３条） |  |  |
| （１）移動等円滑化経路を一以上設けているか |  |  |
| （２）移動等円滑化経路上に段がない、又は段がある場合は傾斜路を併設しているか |  |  |
| （３）出入口の幅は８０ｃｍ以上あるか |  |  |
| （４）通路について、幅は１２０ｃｍ以上、５０ｍ以内ごとに車いすの転回に支障のない場所を設けているか |  |  |
| （５）段に代わる傾斜路の幅は１２０ｃｍ以上（段に併設する場合は９０ｃｍ以上）あるか |  |  |
| （６）段に代わり、又はこれに併設する傾斜路の勾配は１／12以下（段の高さが１６ｃｍ以下の場合は１／８以下）となっているか |  |  |
| （７）段に代わり、又はこれに併設する傾斜路の高さが７５ｃｍを超え、かつ、勾配が１／20を超える場合、高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅が１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか |  |  |
| （８）段に代わり、又はこれに併設する傾斜路の勾配が１／12を超え、又は高さが１６ｃｍを超え、かつ、勾配が１／20を超える傾斜がある部分には、手すりを設けているか |  |  |
| ３ 特殊の装置 （省令第４条） |  |  |
| （１）特殊の装置を用いる場合、国土交通大臣の認定があるか |  |  |

■添付書類

１.届出場所が都市計画区域内にある場合

①路外駐車場設置（変更）届出書に添付する書面（第２号様式）②路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した縮尺1/200 以上の平面図③特定路外駐車場の届出チェックリスト（本リスト）

２.届出場所が都市計画区域外の場合

①特定路外駐車場設置（変更）届出書（第１号様式）②特定路外駐車場の位置を表示した縮尺1/10000以上の地形図③特定路外駐車場の区域、路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した縮尺1/200以上の平面図④特定路外駐車場の届出チェックリスト（本リスト）